## Aprobat,

PRIMAR

Constantin Alexandru Sorin

CAIET DE SARCINI

1. GENERALITĂŢI

1.1. Cadrul General

Beneficiarul, COMUNA PUCHENII MARI   îşi propune angajarea unei persoane fizice autorizate, cu experienţă corespunzătoare  pentru asigurarea serviciilor de intocmire planuri parcelare .

Finanţarea contractului este asigurata din bugetul local.

A. OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

A.1. Obiectivul general

Obiectivul general al acestui contract este realizarea planurilor parcelare la nivel de tarla .

Serviciile de faţă se realizează în cazul tarlalelor pentru care nu exista planuri parcelare sau planurile parcelare sunt incorect întocmite.

- Scopul acestor servicii de realizare planuri parcelare este acela de a crea un suport pentru finalizarea legilor fondului funciar .

Documentele care se vor întocmi de către operatorul economic, la nivel de tarla, sunt:

  - planul parcelar în format analogic si digital

  - tabelul parcelar în format analogic si digital

A.2. Date generale privind obiectivul

Tarlalele care fac obiectul prezentului contract sunt prezentate în Anexa nr.1 la Caietul de sarcini. Datele aferente acestor tarlale vor fi puse la dispoziţia operatorului economic de către OCPI, după atribuirea contractului. OCPI furnizează aceste informaţii Prestatorului, în baza unui proces verbal de predare-primire, conform unui program stabilit de comun acord.

Termenele de prestare a serviciilor se calculează de la data semnării procesului verbal de predare primire a informaţiilor. Informaţiile vor fi puse gratuit la dispoziţia Prestatorului şi nu vor fi utilizate decât în scopul realizării acestui proiect.

B. ETAPELE PROIECTULUI

Principalele etape care se vor desfăşura sunt:

- Analiza documentelor cartografice şi textuale preluate de la OCPI şi Primărie

- Recunoaşterea terenului

- Stabilirea limitelor tarlalelor prin măsurători la teren

- Culegerea atributelor imobilelor şi  completarea fişelor de interviu

- Întocmirea planului parcelar şi a tabelului parcelar

- Recepţia finală de către OCPI a planului parcelar şi a tabelului parcelar

B.1. Analiza documentelor cartografice şi textuale preluate de la OCPI şi Primărie

În cadrul acestei operaţiuni se vor analiza documentele cartografice (analogice şi digitale) puse la dispoziţie de OCPI, cu titlu gratuit, pentru tarlalele în cauză:

- documentaţiile cadastrale rezultate în urma procesului de înregistrare sporadică (fişiere cp),

- baza de date rezultată în urma conversiei PAD,

- titlurile de proprietate (fişiere în format Microsoft Excel 2003),

- documentaţiile HG 834/1991,

- ortofotoplanul,

- planurile cadastrale 1/5000 – 1/10000,

- limita UAT, limita intravilan, limita tarla (dacă există),

- consultarea CF ,

- orice alte informaţii grafice şi textuale deţinute de OCPI şi Primărie pentru tarlalele în cauză.

B.2. Recunoaşterea terenului

În cadrul acestei operaţii, ofertantul va efectua:

- Recunoaşterea punctelor din reţeaua geodezică şi identificarea staţiilor permanente ale sistemului GNSS – ROMPOS din zonă;

- Identificarea amplasamentului şi limitelor tarlalelor care fac obiectul proiectului;

- Efectuarea la teren a operaţiunilor necesare pentru desfăşurarea etapelor ulterioare.

B.3. Stabilirea limitelor tarlalelor prin măsurători la teren

Scopul acestei operaţii este de a identifica precis limitele tarlalelor prin măsurători la teren pentru determinarea amplasamentului imobilelor şi a suprafeţelor acestora.

În cadrul acestei operaţii, ofertantul va efectua:

- determinarea limitelor tarlalelor prin măsurători la teren, respectiv determinarea punctelor caracteristice identificabile în teren, cum ar fi puncte pe limitele tarlalelor, puncte pe garduri, limite culturi, etc.,

- determinarea limitelor oricăror altor imobile delimitate (stâlpi de înaltă tensiune, instalaţii irigaţii, cămine de vizitare, etc).

Măsurătorile topografice se vor efectua în sistemul de coordonate al reţelei geodezice de stat.

Precizia de determinare a punctelor se face conform ODG 634 şi Deciziei nr. 1 privind realizarea măsurătorilor GNSS cinematice, emisă de Directorul Direcţiei de Geodezie şi Cartografie din cadrul ANCPI, afişată pe site-ul ANCPI.

B.4. Culegerea atributelor imobilelor

Înaintea etapei de culegere a atributelor la teren ofertantul va întocmi o situaţie cu imobilele pentru fiecare tarla, cu informaţiile preluate de la OCPI şi Primărie .

B.5. Întocmirea planului parcelar şi tabelului parcelar

Pe baza tuturor informaţiilor colectate şi prelucrate, ofertantul întocmeşte tabelul parcelar şi planul parcelar.

În planul parcelar se vor integra PAD-urile din tarlaua respectivă provenite din lucrările de cadastrul sporadic.

În cazul în care există neconcordanţe între suma suprafeţelor din acte şi suprafaţa tarlalei se vor aplica prevederile ODG 634.

Straturile fişierului .dxf la întocmirea planului parcelar.

| Straturi | Nume strat | Sursa |
| --- | --- | --- |
| Limitele UAT | UAT | Limita UAT de la OCPI |
| Limitele intravilan | Intravilan | Limita intravilan de la OCPI |
| Limita tarlalei | Tarla | Măsurători topografice |
| Limitele imobilelor | Imobil | Măsurători topografice, documentaţii cadastrale pentru înregistrarea sporadică, conversie PAD, HG 834, etc. |
| Construcţii | Constr | Documentaţii de cadastru sporadic (PAD), HG 834, măsurători, etc. |
| Toponimie | Text | Planuri topografice sau cadastrale şi alte surse acceptate |
| Semne convenţionale | Semn | Atlas semne convenţionale |

- Planul parcelar în format analogic se întocmeşte la o scară standard convenabilă (1:500 - 1:5.000).

INTOCMIT,

Gabriela Nicolae

Anexa nr.1

TARLALE PROPUSE PENTRU INTOCMIRE PLANURI PARCELARE

-T55 A 347   , suprafata din cadastru=28.76 ha

-T 55 A 351 , suprafata din cadastru=11.26 ha

-T 67 A 429 , suprafata din cadastru=8.76 ha

-T67 A 431 , suprafata din cadastru=5.42 ha

-T 51 A 316/44-57 , suprafata din cadastru=2.50

REFERENT,

Costache Marian